|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 23.05.2013 № 52 |
| --- | --- |

Пояснительная записка к проекту планировки с проектом

межевания территории игорной зоны «Азов-Сити»

Введение

Основанием для разработки документации по проекту планировки игорной зоны Азов-Сити является распоряжение правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территории Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1470-КЗ «О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов на 2008 год», предоставивший субсидию на «подготовку документов градостроительного планирования и документации по планировке территории игорной зоны «Азов-Сити».

По результатам проведённых конкурсных торгов на размещение заказа на разработку проекта планировки с проектом межевания территории игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края, правил землепользования и застройки территории игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края (протокол № 2 от 2 июня 2008 года) ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» получил право на разработку указанного проекта.

Проект планировки разработан в соответствии с генеральным планом Шабельского сельского поселения применительно к территории игорной зоны, утверждённым решением 35 сессии Совета Шабельского сельского поселения от 23 мая 2008 года. Он является его уточнением и развитием, доведённым до степени, позволяющей сформировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана.

Подготовка проекта планировки осуществлялась в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию.

Основная часть проекта планировки решает вопросы:

- определения красных линий;

- определения линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного, коммунально-бытового и рекреационного назначения;

- положения о размещении объектов капитального строительства, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Обустройство и организация игорной зоны «Азов-Сити» планируется на высоком международном уровне с целью привлечения инвестиций и, как следствие, предполагается социально-экономическое развитие региона, в частности муниципального образования Щербиновский район, рост уровня и качества жизни населения.

Создание игорной зоны «Азов-Сити», которая будет иметь статус туристско-рекреационной местности, позволит:

- увеличить вклад Краснодарского края в развитие туристско-рекреационного комплекса Российской федерации в целом;

- содействовать обеспечению динамичного развития Щербиновского района Краснодарского края путём формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма;

- сформировать условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, направленных на создание современных, отвечающих мировым стандартам туристических комплексов на территории региона.

Для привлечения инвесторов предусмотрено создание за счёт средств краевого бюджета современной инженерной, инновационной, транспортной и иной инфраструктур.

Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В составе документации разработаны проект межевания территории игорной зоны «Азов-Сити», правила землепользования и застройки, раздел «берегоукрепление».

Строительство игорной зоны «Азов-Сити» разделено на три этапа. Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов капитального строительства.

Графические материалы выполнены в системе AutoCAD на топографической съёмке М 1:2000, выполненной ООО «Базис» в 2008 году.

Расчётный срок реализации проекта – 10 лет до 2019 года.

1.  Проектная организация территории

1.1. Архитектурно-планировочное решение

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов и их параметров), установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов игорного бизнеса), для строительства и размещения линейных объектов.

Задачей настоящего проекта планировки является уточнение планировочной структуры и функционального зонирования территории, предусмотренной генеральным планом.

Основная цель проекта планировки – закрепление планировочных границ структурных градостроительных элементов (зон) и установление соответствующих градостроительных регламентов по использованию территорий.

Кроме того, задачей проекта является создание архитектурно-планировочной и объёмно-пространственной модели застройки будущего рекреационно-туристского комплекса, решение вопросов инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории.

Главными элементами, определяющими основные направления развития территории, являются:

- параметры участка и его местоположение;

- береговая линия Таганрогского залива Азовского моря;

- рельеф участка и береговой зоны;

- особенности геологического строения данной территории;

- особенности климатических условий местности.

Проектом предполагается максимальное сохранение природно-ландшафтного комплекса и сохранившихся элементов приморской экосистемы, а также предусматриваются планировочные мероприятия по снижению имеющихся нормативных санитарно-защитных и других ограничений.

Так, например, предусматривается снижение ширины прибрежной защитной полосы Таганрогского залива Азовского моря за счёт строительства благоустроенной набережной с устройством ливневой канализации. В результате чего в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации граница прибрежной защитной полосы совпадает с парапетом проектируемой набережной.

Основным фактором, определяющим планировочную структуру игорной зоны, является морская береговая линия, которая диктует линейный характер проектируемого планировочного каркаса прибрежной территории – территории размещения объектов игорного бизнеса.

Проектируемая планировочная структура игорной зоны представляет собой единый планировочный каркас, основными планировочно-композиционными осями в котором являются:

- в широтном направлении – набережная вдоль береговой линии Таганрогского залива и главная магистральная улица, на которой сосредоточены объекты игорного бизнеса и центры обслуживания;

- в меридиональном направлении – магистральные улицы, ведущие от Таганрогского залива к рекреационной зоне, расположенной на южной границе проектируемой территории.

Очередность освоения территории определена в три этапа. Эта очередность весьма условна, тем не менее она может дать представление об объёмах строительства на каждом этапе освоения.

Для удобства ориентирования на данной территории предусматривается разделение её на несколько планировочных зон, объединённых по функциональным и временным признакам (очередность освоения) в следующем порядке:

- территория участка площадью 150 га, расположенного на границе с хутором Молчановка, относится к первоочередному этапу освоения, срок реализации которого определен ориентировочно до конца 2010 года;

- территория, расположенная восточнее площадки первоочередного освоения и ограниченная с восточной стороны проектируемым общественным подцентром, относится ко второму этапу освоения, реализация которого рассчитана до конца 2014 года;

- оставшаяся территория, включающая общественный центр игорной зоны «Азов-Сити», расположенный на границе с Ростовской областью, является участком третьего этапа освоения с реализацией до конца 2018 года.

Каждый планировочный район (этап освоения) имеет в своём составе разнообразные по величине территорий, ёмкости и этажности комплексы объектов игорного бизнеса, отелей высшего класса звездности, ресторанов, баров, развлекательных центров и других сопутствующих объектов капитального строительства.

Проектирование отдельных зданий и сооружений игорной зоны предусматривается в виде универсальных планировочных единиц определённых параметров, позволяющих размещать в них предприятия самого широкого спектра деятельности в сфере туризма и отдыха, а также объектов игорного бизнеса.

Таким образом, при проектировании планировочной структуры территории Игровой Зоны стоит задача по формированию специфической высококомфортной среды, обеспечивающей не только функционирование кластера Игорных Объектов, но и создающей условия для совместной работы комплекса объектов разного функционального назначения, имеющих на каждом этапе освоения завершённый вид.

Первый этап освоения (2009-2010 годы)

Первый этап освоения территории площадью 150 га включает в себя:

- строительство коммунальной зоны в составе;

- строительство подводящих сетей инженерной и транспортной инфраструктуры и реконструкции существующих.

Кроме того, на территории первого этапа освоения предусмотрено строительство объектов игорного бизнеса.

Таким образом, на первый этап приходятся в основном подготовительные работы для начала освоения территории игорной зоны «Азов-Сити».

Второй этап освоения (2011-2014 годы)

На втором этапе освоения территории предполагается строительство:

- 3-х комплексов игорных заведений с отелями 5 звезд;

- 4-х комплексов игорных заведений с отелями 4 звезды;

- 4-х комплексов игорных заведений с отелями 3 звезды;

- гольф-клуба с гольф – полями;

- организация благоустройства в границах озеленённых территорий парков, бульваров, скверов, площадей и набережной;

- организация работ по берегоукреплению;

- продолжение строительства улиц и дорог, необходимых для обеспечения транспортной инфраструктурой рассматриваемой территории;

- продолжение строительства инженерных коммуникаций вдоль улиц.

Проект планировки предлагает в южной части территории второго этапа освоения строительство комплекса, который можно было бы отнести к разряду гольф-курортов. Здесь предусмотрено строительство гольф-полей, гольф-клуба со школой игры в гольф, малоэтажных отелей коттеджного типа для отдыха всей семьёй. Здесь же размещаются небольшое казино, spa-центры, спортивные площадки и теннисные корты, вместительные площадки автопарковок.

Третий этап освоения (2015-2019 годы)

Третий этап освоения предусматривает завершение строительства игорной зоны «Азов-Сити». Данный этап освоения предполагает получение окончательного продукта творческой, строительной, инженерной мысли, воплощенной в образ уникального объекта – рекреационно-курортного комплекса или казино-курорта. Несмотря на то, что в основе развития инфраструктуры игорной зоны лежат объекты игорного бизнеса, в котором преобладающее место отведено азартным играм, проектом предусматривается создание многочисленных комплексов спортивных, развлекательных, познавательных, которые подходят для семейного отдыха.

1.2. Функциональное зонирование

Основной составляющей документов территориального планирования  является функциональное зонирование с определением состава функциональных зон, видов их градостроительного использования, параметров планируемого развития (границы) и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования являются:

- установление назначений и видов использования территорий игорной зоны;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития территории игорной зоны.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- проектная, планировочная организация территории игорной зоны.

Функциональное зонирование игорной зоны:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития рекреационно-туристского комплекса;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность рекреантов;

Проектом планировки игорной зоны «Азов-Сити» уточняются границы функциональных зон, установленных генеральным планом, таких как:

-рекреационно-туристская зона (зона игорного бизнеса);

-общественно-деловая зона;

-зона рекреационного назначения;

-зона производственно-коммунального назначения;

-зона инженерной и транспортной инфраструктур;

-зона особо охраняемых территорий.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

1.2.1.Рекреационно-туристская зона (зона игорного бизнеса)

Развитие рекреации и туризма, как основной сферы хозяйственной деятельности на территории Шербиновского района с благоприятными для организации отдыха и туризма условиями, направленно на увеличение доходности территории за счет получения прибыли от производственно-коммерческой деятельности рекреационных предприятий и учреждений.

Создание базы туризма и отдыха будет сопровождаться расширением местного производства и увеличением занятости населения.

Дополнительный спрос на товары и услуги, сформированный туристским потоком, потребует развития производства потребительских товаров, сувенирной продукции, местных кустарных промыслов, использование сельскохозяйственных ресурсов района.

В перспективе зоны рекреации и туризма рассматриваются, как факторы градостроительного развития и на этой основе формируется рекреационно-туристская система в целом Щербиновского района, которая включает:

- многофункциональные рекреационные и туристские зоны;

- опорные центры туризма и рекреации;

- туристские маршруты межрегионального, краевого и местного значения.

В данном проекте территория будущего Азов-Сити рассматривается в целом как многофункциональный рекреационно - туристский комплекс, в котором планируется развитие на современном международном уровне сферы специализированных услуг.

Развитие туристской индустрии требует создание соответствующей инфраструктуры. В первую очередь предусматривается создание сети рекреационно-туристских центров в виде  комплексов современных гостиниц и отелей, а также соответствующих объектов развлекательного, спортивного, культурно-познавательного и делового характера.

Проект планировки учитывает основные требования к организации современного рекреационно-туристского образования  Азов-Сити, поэтому зонирование территории направлено прежде всего на придание ей соответствующего статуса-статуса рекреационно-туристского комплекса.

Учитывая, что проектируемая территория должна стать центром игорного бизнеса с развитой рекреационной зоной, проектом планировки предполагается размещение рекреационно-туристской зоны в наиболее благоприятном месте – на берегу Таганрогского залива Азовского моря.       Основой формирования туристического комплекса Азов-Сити является развитие игорного бизнеса, но вместе с тем сопутствующими формами туризма здесь рассматриваются: экологический туризм, спортивно-зрелищный, конгрессный,  бизнес-туризм, экстремальный туризм, археологический, научно-образовательный и познавательный туризм, экскурсии.

Исходя из этого, проектом планировки в составе рекреационно-туристской зоны предусмотрены подзоны:

- зона комплексов казино с отелями, расположенная вдоль побережья Таганрогского залива, на указанной территории будут размещены: казино, залы игровых автоматов, букмекерских контор, тотализаторов, кроме того здесь будут размещаться четырёх и пятизвёздочные отели, бары, рестораны;

- зона комплексов казино - эта часть территории игорной зоны будет представлять собой территорию, где на сравнительно небольших земельных участках размещаются объекты игорного бизнеса: казино, залы игровых автоматов и т.д.

Основными предпосылками развития рекреационно-туристской зоны являются природно-климатические условия, благоприятные для организации отдыха и развлечений – теплый, сухой климат, возможность использования побережья для морских купаний в течение длительного периода, живописные ландшафты.

Развитие рекреационных территорий направлено на развитие конкурентоспособных на отечественном рынке рекреационных услуг; на создание рекреационного, а также спортивно-туристического комплекса, обеспечивающего окупаемость инвестиций и доходность эксплуатации за счет конкурентных преимуществ местоположения территории игорной зоны а именно:

- наличие значительных по протяженности неосвоенных участков побережья;

- наличие территорий, пригодных под развитие объектов игорного бизнеса, жилищно-гражданского строительства  и объектов обслуживания, занятых в настоящее время экстенсивным малорентабельным земледелием;

- возможность оптимизации внешних связей с целью доставки рекреантов за счёт наличия технических и территориальных возможностей по обеспечению транспортной инфраструктурой.

1.2.2. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки игорной зоны и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств рекреационно-туристского образования Азов-Сити.

В настоящем проекте зона рекреационного назначения представлена тремя подзонами:

- зона мест отдыха общего пользования;

- зона рекреационно-развлекательных объектов;

- зона спортивных сооружений;

- зона пляжей.

Зона мест отдыха общего пользования – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе парки, скверы, бульвары, пешеходные набережные, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

Зона рекреационно-развлекательного назначения предназначена для  обеспечения дополнительными видами отдыха рекреантов:

- тематические парки развлечений;

- ландшафтный комплекс с сетью водоемов и аква-парков;

- поля для гольфа с гольф-клубом;

- сафарипарк.

Зона спортивных сооружений в проекте планировки представлена:

- универсальными спортивно-зрелищными залами;

- спортивными комплексами с крытыми и открытыми плавательными бассейнами;

- стадионом с комплексов открытых спортивных площадок и теннисных кортов.

Зона пляжей - играет формирующую роль при организации рекреационных территорий.

Проектом планировки предусматривается организация пляжа вдоль береговой линии игорной зоны. Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий купания предлагается устройство искусственных бассейнов на территории материковой части игорной зоны.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов, благоустроенной набережной.

1.2.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

1.2.4. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

1.2.5. Производственно-коммунальная зона

Производственно-коммунальная зона предназначена для размещения производственных, складских, коммунальных объектов, направленных на обеспечение повседневной потребности жизнедеятельности игорной зоны.

Основополагающим фактором при проектировании коммунально-складской зоны является необходимость обеспечения её транспортными коммуникациями, возможность организации удобных связей с внешними автодорогами.

В результате расчётов, анализа ситуации, выполненных схем инженерно-транспортного обслуживания проектом предлагается в качестве наиболее целесообразного вариант размещения коммунальной зоны в западной части рассматриваемой территории на въезде со стороны хутора Молчановка.

Здесь размещаются генерирующие мощности объектов коммунального, складского, инженерно-транспортного назначения, а также объекты инженерной инфраструктуры с учётом того, что основными потребителями являются также объекты игорного бизнеса.

1.2.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

В состав зоны инженерной и транспортной инфраструктур входит территория улиц и дорог, стоянок автомобильного транспорта, инженерных сетей и сооружений инженерного обеспечения. Зона включает в себя объекты инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций, автомобильного, железнодорожного транспорта, связи, а также санитарно-защитные зоны объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

К зоне транспортной инфраструктуры в данном проекте относятся дороги, магистральные улицы и проезды, автостоянки, паркинги, комплекс автобусного и железнодорожного вокзалов, транспортные развязки.

1.3. Оценка перспектив развития проектируемой территории

В соответствии с генеральным планом Шабельского сельского поселения применительно к территории игорной зоны, разработанным ОАО «ИТРКК» в 2007 году, проектируемая территория позиционируется как зона отдыха рекреационно-туристского типа, сочетающая в себе туризм и азартные игры.

На основе анализа предполагается, что наиболее устойчивое развитие игорной зоны «Азов-Сити» возможно при условии создания  зоны отдыха, где казино будет лишь ее частью, включающей, помимо азартных игр, развлечения, центры здоровья, водные, тематические парки, эко-туризм, исторические, культурные центры и т.д.  Ее расположение на берегу Азовского моря также способствует такому развитию.

Успешная реализация проекта по созданию игорной зоны «Азов-Сити» сформирует предпосылки для превращения южного побережья Таганрогского залива во всероссийский рекреационный регион наряду с традиционными курортами юга России.

1.4. Рекреационная ёмкость территории

Одним из условий, гарантирующим сохранность рекреационных ресурсов, является научно обоснованная емкость территории. Емкость служит нормой, обусловливающей длительное использование и необходимое воспроизводство рекреационных территорий.

Природная рекреационная емкость представляет собой количественно выраженную способность территории или акватории обеспечивать некоторому числу людей психофизиологический комфорт для отдыха и оздоровления без деградации природной среды или антропогенных элементов в ландшафте.

В основе определения потенциальной ёмкости природного комплекса лежат принятые на сегодня показатели допустимых рекреационных нагрузок на зоны отдыха, составляющие не менее 500 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая её часть для активных видов отдыха – не менее 100 м2 на 1 посетителя.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 1000 га.

Согласно расчетам «Генерального плана Шабельского сельского поселения применительно к территории игорной зоны», вместимость ландшафта, т.е. природная рекреационная емкость выбранной территории принимается 20 тыс.чел..

1.5. Расчет потребности в пляжных ресурсах

При определении природной рекреационной емкости территории наиболее важным критерием антропогенной нагрузки является обеспеченность пляжными ресурсами, так как они наиболее точно учитывают интегральную нагрузку всей зоны отдыха.

Современная береговая зона представлена высоким береговым уступом, сложенным легкоразмываемыми суглинистыми породами, осложненными обвальными и оползневыми процессами. Пляж почти на всем протяжении участка отсутствует, или же его ширина не превышает нескольких метров, которая совершенно недостаточна для защиты основания берегового уступа от воздействия волн. В создавшихся природных условиях использовать этот участок берега для рекреационных целей практически невозможно.

В соответствии с рекомендациями, приведёнными в разделе «Берегоукрепление», в пределах берега «Азов-Сити» планируется создание  искусственного (галечного) рекреационного пляжа шириной в надводной части не менее 30 м, который одновременно должен выполнять как рекреационные, так и берегозащитные функции. С целью стабилизации пляжа и предотвращения выноса пляжевого материала за пределы создаваемой рекреационной зоны рекомендуется возвести пляжеудерживающие сооружения.

1.6. Предложение по выбору коллективных средств размещения рекреантов

В настоящее время в качестве основного типа коллективных средств размещения на проектируемой территории выбраны казино-отели и отели различного класса звёздности.

Отель - традиционный тип гостиничного предприятия, располагающийся, как правило, в крупном городе или значительном рекреационном месте, имеющий большой штат обслуживающего персонала, предоставляющий широкий набор дополнительных услуг и высокий уровень комфорта.

На проектируемой  территории возможно размещение следующих типов отелей:

- делового назначения: бизнес-отели для туристов-бизнесменов;

- для отдыха и лечения: курортные гостиницы, пансионаты и дома отдыха, туристско-экскурсионные и туристско-спортивные гостиницы (туркомплексы), казино-отели и пр. Предназначены для туристов, основной целью путешествия которых является отдых (пассивный, активный, комбинированный) и лечение.

Казино-отели – это отели, располагающие возможностями для азартных игр. Хотя гостиничные номера и сервис предприятий питания в таких отелях может быть на высшем уровне, эти функции вторичны по отношению к казино. В казино отелях останавливаются гости, которые намерены хорошо провести время и поиграть.

1.7. Расчёт учреждений и предприятий обслуживания

На территории проекта планировки предусмотрено создание системы учреждений и предприятий обслуживания временного населения, обеспечивающей обслуживание в пределах учреждения отдыха, а также в рекреационных и общественно-деловых центрах «Азов-Сити».

В соответствии с проектом планировки на территории Азов-Сити предлагается строительство комплексов игорных заведений с отелями  третьего-пятого классов звёздности, соответствующих международным стандартам.  Характерной особенностью современного гостиничного рынка (особенно отелей высокого и среднего класса) является переход на полносервисное обслуживание туристов на территории отеля. Помимо обязательных видов обслуживания (размещения, питания) отели предоставляют целый комплекс всевозможных дополнительных услуг, способных, по их мнению, привлечь клиента и обеспечить гостям фактически «услуги города в месте временного проживания».

Пакет услуг, предлагаемый туристу при посещении рекреационно-туристской зоны Азов-Сити, должен быть достаточно разнообразен, нацелен на удовлетворение потребностей всех категорий рекреантов.

В разделе приводится расчет учреждений периодического пользования временного населения – общекурортных учреждений открытой сети (курортных поликлиник, кинотеатров, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др.).

Расчёт учреждений закрытой сети обслуживания (на территории комплексов игорных заведений с отелями) производится на последующих этапах проектирования при  разработке архитектурно-планировочных решений для отдельных комплексов отдыха.

1.8. Транспортное обслуживание территории

Раздел «Транспортное обслуживание территории» выполнен в составе работы: Проект планировки с проектом межевания территории игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края.

В настоящей работе использованы следующие материалы:

- «Генеральный план Шабельского сельского поселения применительно к территории игорной зоны», разработанный в 2007 г. ОАО «ИТРКК»;

- Подраздел «Автомобильные дороги» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края», разработанный в 2007 г. ОАО «ГИПРОДОРНИИ», Северо-Кавказский филиал;

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края по состоянию на 01.01.2008 г., Управление автомобильных дорог Краснодарского края.

1.9. Транспортное обслуживание территории

1.9.1. Основные направления развития  транспорта

и улично-дорожной сети

Утвержденная «Схемой территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края» модель транспортного комплекса игорной зоны «Азов-Сити» предполагает обслуживание внешним транспортом как муниципального образования Щербиновский район в целом,  так и территории игорной зоны в частности; с размещением  сооружений и устройств внешнего транспорта:

- аэропорт малой авиации;

- железнодорожный вокзал;

- автовокзал;

- транспортные развязки.

Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети Генпланом игорной зоны взаимосвязано с перспективным территориальным развитием нового города.

Транспортная система разработана с четкой дифференциацией улично-дорожной сети на следующие категории улиц:

- магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;

- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

- магистральные улицы общегородского значения транспортно-пешеходные;

- магистральные улицы общегородского значения пешеходно-транспортные;

- улицы в промышленных и коммунально-складских районах;

- парковые дороги.

Развитие улично-дорожной сети взаимосвязано с перспективным территориальным развитием будущего города.

1.9.2. Проектное решение

Освоение территории игорной зоны предусмотрено начиная с северо-западной его части от х.Молчановки.

Внешний транспорт

На период 1-го и 2-го этапов освоения территории игорной зоны Краснодарского края с 2009 г. по 2014 г. организация ввода внешнего транспорта предусмотрена со стороны х.Молчановки, что обеспечивает выход по автомобильным дорогам «ст-ца Старощербиновская – с.Шабельское», и «Подъезд к ст-це Старощербиновская» на автомобильную дорогу регионального значения «г.Краснодар – г.Ейск»,  которая обеспечит сообщение игорной зоны как с краем, так и с другими районами. Игорная зона в данном случае является конечным пунктом.

Улично-дорожная сеть

На проектируемой территории создание улично-дорожной сети соответствует разработанным положениям генерального плана игорной зоны. Развитие улично-дорожной сети предусмотрено по нарастающему принципу согласно утвержденного задания до 2019 года на первых трех этапах развития игорной зоны.

Основная задача магистральных улиц общегородского значения заключается в обеспечении беспрепятственного, а главное, безопасного движения транспорта через городскую территорию без частых пересечений и без пешеходного движения. Исходя из этих положений были определены основные требования к компоновке поперечного профиля магистральных улиц:

- проезжая часть с разделительной полосой между разными направлениями движениями;

- движение транзитного транспорта должно быть организовано на специальной проезжей части;

- для местного движения должны быть выделены местные проезды;

- размещение тротуаров должно обеспечивать безопасное и удобное движение пешеходов с максимальной изоляцией его от движения транспорта;

- в профиле улицы предусмотреть велодорожки;

- все элементы улицы должны быть изолированы друг от друга зелеными разделительными полосами.

Транзитная проезжая часть размещена в центральной зоне улицы. Проектом предусмотрено на магистральных улицах 3-х полосное движение в разных направлениях.

Велосипедные дорожки предусмотрены вдоль тротуаров при движении в двух направлениях шириной полосы не менее 1,2 м.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог необходимо предусматривать треугольники видимости, свободные от застройки, деревьев и кустарников высотой более 0,5м.

Пересечения и примыкания улиц запроектированы исходя из класса образующих его улиц с учетом поэтапности освоения территории игорной зоны.

На данном этапе пересечения предусмотрены как регулируемые пересечения при малой интенсивности движения – не более 250 транспортных единиц  в час на всех входящих в узел направлениях улиц местного значения.

На пересечениях улиц магистрального значения предусмотрены пересечения по типу саморегулируемых и регулируемых перекрестков.

Для регулируемых узлов характерно, чтобы геометрия отвечала возможности наилучшего выполнения функций пересечения:

- обеспечение необходимых условий для накопления перед перекрестком экипажей;

- обеспечение правоповоротного движения;

- обеспечение левоповоротного движения;

- обеспечение удобного и безопасного движения пешеходов через перекресток.

1.10. Внешнее благоустройство и озеленение

Территория игорной зоны представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Проектируемая территория относится к району умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

Зеленые насаждения всех видов должны быть объединены в единую стройную систему.

Проектом планировки предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц);

- ограниченного пользования (тематические парки, поля для гольфа, сафарипарк, участки объектов общественно-делового назначения, участки учреждений игорного бизнеса, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Проект предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Улицами бульварного типа являются – набережная и магистральная улица, вдоль которой формируются комплексы игорного бизнеса.

2.  Разбивочный чертеж красных линий

Раздел проекта – разбивочный чертеж красных линий выполнен в составе проекта планировки  в соответствии  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,  на основании чертежа эскиза застройки, совмещенного с планом красных линий (Основной чертеж).

Разбивочный чертеж красных линий разработан в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98.

3.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

3.1. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории игорной зоны на стадии проекта планировки – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от деятельности подземных и поверхностных вод, гравитационных сил, ветра и просадки.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, разработанными ООО «ГеоАрхСтройПроект», от деятельности вышеуказанных природных факторов проявляются опасные геологические процессы:

– абразия,

– оползни, обвалы, осыпи,

– затопление,

– заболачивание,

– эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков,

– просадка грунтов,

– дефляция, пыльные бури.

На побережье оползни происходят вследствие нарушения устойчивости склона по следующим причинам:

-потери осадочными отложениями упора у основания склона, в результате абразии.

Затопление и заболачивание территории отмечается на плоском водораздельном пространстве, в многочисленных понижениях с размерами от десятков до нескольких сотен метров. В осенне-зимний период при обильном выпадении атмосферных осадков отмечается сезонное образование верховодки.

Территория относится к подзоне умеренного затопления и отдельные локальные участки к подзоне слабого подтопления и затопления.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства  планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по сбору, водоотведению и устройству сети водостоков.

Проектом планировки предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех  водосборных бассейнов территории игорной зоны «Азов-Сити», включая коммунальную зону. В результате анализа территории выделено 10 водосборных бассейнов.

Внутри кварталов  выполняются планировочные работы с таким условием, чтобы дождевые воды поступали в закрытую водосточную сеть через дождеприемники.

Вода, собранная главными коллекторами с  водосборных   сбрасывается в водоприемник.

Наиболее загрязненная часть поверхностного стока через разделительные камеры, устраиваемые на коллекторах ГК и ГК-1, направляется на очистные сооружения.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник.

3.2. Вертикальная планировка территории

Схема вертикальной планировки выполнена для всех улиц и площадей и увязана с системой водоотведения поверхностного стока.

В процессе проектирования была произведена проверка существующих продольных уклонов улиц и дорог.

Рельеф территории Игорной зоны представляет собой бессточные ложбины и просадочные блюдца.

Естественные уклоны территории не выражены, не соответствуют нормативным значениям.

Проект вертикальной планировки выполнен с учетом существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой для создания  уклонов.

4.  Инженерное оборудование территории

4.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации территории игорной зоны «Азов-Сити» площадью 1000 га в Щербиновском районе Краснодарского края на стадии проекта планировки.

Подземные воды распространены от поверхности земли до глубины более 10м.

Водоснабжение

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения территории игорной зоны «Азов-Сити», общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного проекта планировки.

Схема водоснабжения

При разработке настоящего раздела за основу принята схема водоснабжения потребителей муниципального образования Щербиновского района Краснодарского края, разработанная ОАО институтом «Ростовский Водоканалпроект»,  в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края», в связи с размещением в нем игорной зоны «Азов-Сити». Согласно этой схемы единственным источником хозяственно-питьевого водоснабжения служит Ленинградское месторождение подземных вод, имеющее утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод по категории А+В=155,00 тыс. м3/сут.

Учитывая, что существующие водоводы Ейского группового водопровода имеют большой процент износа, для обеспечения питьевой водой расчетного проектного населения муниципального образования, схема предусматривает строительство водопроводных сооружений, дополнительно к существующим.

В соответствии со схемой, разработанной ОАО институтом «Ростовский Водоканалпроект», подача воды от новой площадки насосной станции III подъема в ст. Староминской до игорной зоны «Азов-Сити» будет осуществляться по новому магистральному водоводу МВ-2 Ø1000 мм общей протяженностью 64,50км и Ø800 мм длиной 25км.

Проектом планировки предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети Ø500-300мм для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды учитывается объемами резервуаров чистой воды, предусмотренных на узле водопроводных сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Канализация

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием сточных вод осуществляется в самотечном и напорном режимах сетью коллекторов и трубопроводов с насосными станциями.

С учетом вертикальной планировки на территории игорной зоны «Азов-Сити», для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, запроектированы 8 канализационных насосных станций перекачки

4.2. Электроснабжение

Общая часть

Схема электроснабжения игорной зоны «Азов-Сити» Щербиновского района на период до 2019 г. выполнена в соответствии с разделами «Электроснабжение», разработанными в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Щербиновский район» и «Генерального плана Шабельского сельского поселения применительно к территории игорной зоны на основании технико-экономических показателей, представленных в составе проекта планировки и технических условий, выданных ОАО «Кубаньэнерго»: от 22.08. 2007г., №201-53-5/5.

4.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Проекта планировки с проектом межевания территории игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений  была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Для обеспечения нагрузок объектов нового строительства от источника теплоснабжения необходимо осуществить значительный объем строительства тепловых сетей, а также резервных связей между тепломагистралями с целью повышения надежности работы системы. Необходимость строительства насосно-перекачивающей станции (на подающей  и обратной линиях) на тепломагистрали от ТЭС, а также диаметры трубопроводов подлежат уточнению при разработке «Схемы теплоснабжения проектируемого района».

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

4.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» для «Проекта планировки с проектом межевания территории игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и Технических соображений ООО «Газпром Трансгаз Кубань» от 26.11.2007 г. за № 7/14-564.

Согласно выданным техническим соображениям источником газоснабжения «Азов-Сити» проектом предусматривается намечаемая к строительству ГРС Игорной зоны. Давление газа на выходе ГРС – 1,2 МПа (12кгс/см²) и 0,6 МПа (6кгс/см²).

Для обеспечения природным газом проектируемого рекреационно-туристского образования требуется:

- прокладка газопровода-отвода от магистрального газопровода «Староминская-Ейск»;

- строительство газораспределительной станции Игорной зоны (ГРС);

- прокладка подводящего газопровода высокого давления (Р=12кгс/см²) от ГРС Игорной зоны до ТЭС и ГГРП( головной газорегуляторный пункт);

- прокладка  газопровода высокого давления (Р=6 кгс/см²) от ГГРП Игорной зоны до котельных.

4.5. Объекты связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии проекта планировки игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края на срок до 2019г. при проектировании сети связи, учитывая, строительство игорной зоны, которая в свою очередь будет являться территорией элитного отдыха, является обеспечение максимального покрытия территории «Азов-Сити» и, соответственно, максимального охвата населения рассматриваемого района возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Наиболее эффективно такую задачу позволит решить построение сети на базе новых технологий оборудования NGN  (Next Generation Networks).

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта планировки игорной зоны Щербиновского района Краснодарского края.

2. СНиП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 23.05.2013 № 52 |
| --- | --- |

- СОСТАВ

организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту

планировки с проектом межевания  территории игорной зоны «Азов-Сити»

| Минаева Светлана Александровна | - | начальник отдела по общим и юридическим вопросам администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района; |
| --- | --- | --- |
| Побирашко Галина Геннадьевна | - | начальник финансового отдела администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района; |
| Солодовская Людмила Николаевна | - | эксперт финансового отдела Шабельского сельского поселения Щербиновского района; |
| Серая Наталья Александровна | - | эксперт финансового отдела администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района; |
| Давиденко Елена Николаевна | - | делопроизводитель отдела по общим и юридическим вопросам администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района. |

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района						                            З.Н.Бутко